# PROYEK AKHIR

IOTENSI: APLIKASI WEB BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) DENGAN INTEGRASI MULTI-SENSOR DAN DASHBOARD VISUAL UNTUK DETEKSI DINI HIPERTENSI

Nuril Amada

NRP. 3323600032

Aurelia Hapsari Dyah Rinjani

NRP. 3323600035

Aulia Nurzahra Anantiyo

NRP. 3323600036

Elza Hiya Nadhifa

NRP. 3323600040

Najiyah Al Mujahidah

NRP. 3323600044

Endika Fitra Ramadani

NRP. 3323600053

DOSEN PEMBIMBING

Prof. M. Udin Harun Al Rasyid. S.Kom., Ph.D

NIP 19810808200501100

D4 SAINS DATA TERAPAN

TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

PROYEK AKHIR

IOTENSI: APLIKASI WEB BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) DENGAN INTEGRASI MULTI-SENSOR DAN DASHBOARD VISUAL UNTUK DETEKSI DINI HIPERTENSI

Nuril Amada

NRP. 3323600032

Aurelia Hapsari Dyah Rinjani

NRP. 3323600035

Aulia Nurzahra Anantiyo

NRP. 3323600036

Elza Hiya Nadhifa

NRP. 3323600040

Najiyah Al Mujahidah

NRP. 3323600044

Endika Fitra Ramadani

NRP. 3323600053

DOSEN PEMBIMBING

Prof. M. Udin Harun Al Rasyid. S.Kom., Ph.D

NIP 19810808200501100

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

D4 SAINS DATA TERAPAN

TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

IOTENSI: APLIKASI WEB BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) DENGAN INTEGRASI MULTI-SENSOR DAN DASHBOARD VISUAL UNTUK DETEKSI DINI HIPERTENSI

Oleh:

Nuril Amada

NRP. 3323600032

Aurelia Hapsari Dyah Rinjani

NRP. 3323600035

Aulia Nurzahra Anantiyo

NRP. 3323600036

Elza Hiya Nadhifa

NRP. 3323600040

Najiyah Al Mujahidah

NRP. 3323600044

Endika Fitra Ramadani

NRP. 3323600053

Proyek Akhir ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk

memperolah Gelar Sarjana Terapan Komputer (S.T.r.Kom.)

di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

2025

Disetujui oleh:

Pembimbing 1	: Prof. M. Udin Harun Al Rasyid. S.Kom., Ph.D

NIP. 198108082005011001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sains Data Terapan

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Isbat Uzzin Nadhori, S.Kom., M

NIP 197405052003121002

# PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa bagian atau keseluruhan proyek akhir ini:

- Adalah hasil karya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiat dari pihak lain,

- Tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada suatu Perguruan Tinggi,

- Tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh pihak lain

- Mencantumkan rujukan dan kutipan dengan jujur dan benar terhadap sumber referensi lain yang menunjang pembahasan pada proyek akhir ini.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Surabaya, 23 November 2025

Aurelia Hapsari Dyah R. 
NRP. 3323600035

# PERNYATAAN PENGALIHAN HAK CIPTA

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama			: Aurelia Hapsari Dyah Rinjani

NRP			: 3323600035

Judul Proyek Akhir	: “IoTensi: Aplikasi Web Berbasi Internet of Things (IoT)

dengan Integrasi Multi-Sensor dan Dashboard Visual untuk

Deteksi Dini Hipertensi”

Tanggal		: Surabaya, 23 November 2025

menyatakan bahwa saya selaku perwakilan seluruh penulis secara sadar dan sukarela mengalihkan hak cipta (copyright) atas proyek akhir tersebut kepada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Hormat saya,

[Materai]

Aurelia Hapsari Dyah R.

# ABSTRAK

Hipertensi masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia karena kurangnya pemantauan tekanan darah secara berkelanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini mengembangkan IoTensi, sistem pemantauan tekanan darah berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan multi-sensor MPX5050GP, MAX30102, dan MLX90614 yang dikendalikan oleh ESP32. Data kesehatan dikirim secara real-time ke Firebase dan ditampilkan melalui dashboard web yang dilengkapi penyimpanan data historis serta sistem peringatan dini hipertensi. Selain monitoring, IoTensi mengintegrasikan model Random Forest untuk memprediksi risiko hipertensi berdasarkan parameter fisiologis. Hasil pengujian menunjukkan sistem bekerja real-time dengan ketepatan notifikasi mencapai 95% dan akurasi model sebesar 91,2%. Deviasi pengukuran sensor masih sesuai batas toleransi medis, sehingga IoTensi dapat menjadi solusi efektif untuk deteksi dini dan monitoring hipertensi secara mandiri dan berkelanjutan.

Kata Kunci

IoT, hipertensi, multi-sensor, ESP32, machine learning.

# ABSTRACT

Hypertension remains a serious health problem in Indonesia due to the lack of continuous blood pressure monitoring. To address this, this research developed IoTensi, an Internet of Things (IoT)-based blood pressure monitoring system using multi-sensors MPX5050GP, MAX30102, and MLX90614 controlled by an ESP32. Health data is sent in real time to Firebase and displayed via a web dashboard equipped with historical data storage and a hypertension early warning system. In addition to monitoring, IoTensi integrates a Random Forest model to predict hypertension risk based on physiological parameters. Test results showed the system worked in real time with a notification accuracy of 95% and a model accuracy of 91.2%. Sensor measurement deviations remained within medical tolerance limits, making IoTensi an effective solution for early detection and independent and continuous monitoring of hypertension.

Keyword

IoT, hypertension, multi-sensor, ESP32, machine learning.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku proyek akhir ini dengan baik. Proses penelitian hingga penulisan laporan ini memberikan banyak pengalaman berharga bagi kami, mulai dari tahap perancangan, pengumpulan data, pengujian sistem, hingga penyusunan laporan secara menyeluruh. Berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan penelitian menjadi pelajaran penting yang memperkaya wawasan dan kemampuan kami dalam bidang yang kami tekuni.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku proyek akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti sepanjang proses penelitian. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh dosen dan staf Program Studi yang telah memberikan ilmu serta fasilitas pendukung selama masa studi.

Tidak lupa, kami menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman atas dukungan moral, doa, serta motivasi yang tiada henti hingga proyek akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Seluruh bantuan, dukungan, dan kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam terselesaikannya karya ini. Kami berharap buku proyek akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin mengembangkan penelitian di bidang terkait. Semoga karya ini dapat menjadi salah satu referensi yang memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS	iv

PERNYATAAN PENGALIHAN HAK CIPTA	v

ABSTRAK	vi

ABSTRACT	vii

KATA PENGANTAR	viii

DAFTAR ISI	ix

DAFTAR GAMBAR	xi

DAFTAR TABEL	xii

BAB 1	PENDAHULUAN	1

1.1	LATAR BELAKANG	1

1.2	PERMASALAHAN	2

1.3	BATASAN MASALAH	3

1.4	TUJUAN	4

1.5	MANFAAT	5

BAB 2	KAJIAN PUSTAKA	7

2.1	DESKRIPSI PERMASALAHAN	7

2.2	TEORI PENUNJANG	8

2.3	PENELITIAN TERKAIT	10

BAB 3	DESAIN SISTEM	13

3.1	DESKRIPSI SOLUSI	13

3.1.3	Manajemen Data Historis	16

3.1.4	Integrasi Machine Learning untuk Prediksi Risiko	16

3.1.5	Manajemen User dan Hak Akses	17

3.2	PERANCANGAN SISTEM	17

3.2.1	Layer Akuisisi Data (Data Acquisition Layer)	17

3.2.2	Layer Pemrosesan Data (Data Processing Layer)	19

3.2.3	Layer Cloud Computing	20

3.2.4	Layer Aplikasi (Application Layer)	21

3.2.5	Layer Pengguna (User Layer)	22

BAB 4	EKSPERIMEN DAN ANALISIS	23

4.1	PARAMETER EKSPERIMEN	23

4.2	KARATERISTIK DATA	24

4.2.1	Variabel yang Dikumpulkan	25

4.3	TEMPAT UJICOBA	25

4.4	WAKTU UJICOBA	26

4.5	SPESIFIKASI PERALATAN UJICOBA	27

4.6	HASIL EKSPERMEN	31

4.7	ANALISIS HASIL EKSPERIMEN	33

BAB 5	PENUTUP	35

5.1	KESIMPULAN	35

5.2	SARAN	35

DAFTAR PUSTAKA	37

LAMPIRAN	39

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 	Design System	17

Gambar 4.1 	Dashboard IoTensi	33

# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 	Parameter Deteksi	25

Tabel 4.2	Timeline Uji Coba	26

Tabel 4.3 	Komponen Sistem Iotensi	27

Tabel 4.4 	Perangkat Pembanding	29

Tabel 4.5	Development Tools	30

Tabel 4.6	Cloud Services	30

Tabel 4.7	Hasil Evaluasi Model Random Forest	31

Tabel 4.8	Hasil Uji Coba Sistem IoTensi	32

# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk sektor kesehatan. Digitalisasi kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, dan kualitas pelayanan medis. Masyarakat kini dapat memanfaatkan berbagai aplikasi kesehatan untuk memantau kondisi tubuhnya secara mandiri, sehingga dapat lebih aktif dalam menjaga kesehatan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menetapkan peta jalan transformasi digital sektor kesehatan yang mencakup integrasi sistem data, pengembangan aplikasi pelayanan, serta penguatan ekosistem teknologi kesehatan (healthtech). Salah satu bentuk penerapan transformasi ini adalah sistem deteksi dini penyakit yang dapat membantu masyarakat mengenali risiko gangguan kesehatan secara lebih cepat dan akurat.

Salah satu penyakit yang menjadi perhatian utama di dunia adalah hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan global dan berpotensi menyebabkan kerusakan organ vital serta meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular apabila tidak ditangani dengan tepat. Menurut data World Health Organization (WHO), lebih dari 1,28 miliar orang di dunia menderita hipertensi, dengan sebagian besar berasal dari negara berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2023)[5]. Di Indonesia, prevalensi hipertensi masih tergolong tinggi, dan sebagian besar kasus baru diketahui ketika sudah mencapai kondisi parah akibat kurangnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2024, tercatat sebanyak 988 kasus kematian ibu hamil disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan hingga masa nifas (Kemenkes, 2024, p.108)[3]. Secara global, sekitar 1,4 miliar orang mengalami hipertensi, namun hanya 1 dari 5 orang yang dapat mengendalikan tekanan darah sistolik dan diastoliknya dengan baik (WHO, 2025)[6]. Kondisi ini menjadikan hipertensi sebagai salah satu penyebab utama kematian di dunia.

Tantangan yang sering dihadapi oleh pasien hipertensi adalah pemeriksaan tekanan darah yang umumnya hanya dilakukan saat kunjungan medis, sehingga data yang diperoleh bersifat sporadis dan tidak menggambarkan kondisi tubuh secara real-time. Selain tekanan darah, parameter lain seperti suhu tubuh, detak jantung, dan kadar oksigen dalam darah (SpO₂) juga memiliki peran penting dalam menganalisis kondisi kardiovaskular seseorang. Deteksi dini hipertensi melalui pemantauan berkelanjutan dapat mempercepat penanganan serta mengurangi risiko komplikasi yang membahayakan pasien.

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memberikan peluang besar dalam mendukung digitalisasi kesehatan. IoT memungkinkan pengumpulan data secara real-time melalui berbagai sensor yang terhubung dengan mikrokontroler, seperti ESP32, untuk kemudian dikirimkan ke server dan divisualisasikan melalui dashboard pemantauan. Dengan mengintegrasikan multi-sensor, antara lain MLX90614 (suhu tubuh), MAX30102 (detak jantung dan SpO₂), serta MPX5050GP (tekanan darah sistolik dan diastolik), sistem ini dapat memantau kondisi pasien secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) pada poin ketiga, yaitu Good Health and Well-Being, yang bertujuan untuk menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi IoTensi sebagai sistem pemantauan tekanan darah berbasis IoT diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan kualitas pemantauan kesehatan pasien hipertensi, mempercepat pengambilan keputusan medis, serta mendukung pencapaian SDGs di bidang kesehatan.

## PERMASALAHAN

Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada kesulitan dalam melakukan pemantauan tekanan darah secara berkelanjutan sebagai upaya deteksi dini terhadap hipertensi. Selama ini, pemeriksaan tekanan darah umumnya hanya dilakukan ketika seseorang melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan, seperti puskesmas atau rumah sakit. Akibatnya, data tekanan darah yang didapat hanya menggambarkan hasil pada waktu pemeriksaan saja, bukan kondisi tubuh secara real-time. Kondisi ini sering kali menyebabkan hipertensi baru terdeteksi ketika

pasien telah berada pada tahap yang cukup parah, sehingga penanganannya menjadi lebih sulit dan berisiko tinggi terhadap komplikasi kardiovaskular.

Selain itu, sistem pemantauan kesehatan yang ada saat ini umumnya belum mampu mengintegrasikan berbagai parameter penting seperti tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, dan kadar oksigen (SpO₂) pada waktu yang sama. Padahal, parameter-parameter tersebut saling berkaitan dalam menggambarkan kondisi kardiovaskular seseorang. Ketiadaan sistem terintegrasi membuat proses pemantauan menjadi tidak efisien, serta menyulitkan pasien dalam melakukan pengawasan mandiri tanpa bantuan tenaga medis.

Permasalahan lain yang muncul adalah belum tersedianya platform digital berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat memantau kondisi tubuh secara real-time menggunakan multi-sensor. Minimnya pemanfaatan teknologi IoT dalam pemantauan kesehatan menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan kontrol kesehatan secara mandiri di luar lingkungan rumah sakit atau klinik. Melihat tingginya angka penderita hipertensi di Indonesia serta dampak serius yang ditimbulkannya terhadap kesehatan masyarakat, maka perlu dikembangkan solusi baru yang dapat membuat pemantauan dan deteksi dini tekanan darah menjadi mudah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem pemantauan hipertensi berbasis IoT yang mampu mengintegrasikan berbagai sensor kesehatan dan menampilkan informasi kondisi tubuh secara real-time. Sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan pemantauan mandiri, mempercepat proses deteksi dini hipertensi, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan penyakit secara lebih efektif.

## BATASAN MASALAH

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian dan agar pembahasan tidak melebar, maka batasan masalah dalam proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

- Sistem yang dikembangkan hanya difokuskan untuk pemantauan tekanan darah sebagai indikator utama deteksi dini hipertensi.

- Parameter tambahan yang digunakan dalam sistem ini meliputi detak jantung, suhu tubuh, dan kadar oksigen (SpO₂) sebagai data pendukung analisis kondisi tubuh.

- Perangkat Internet of Things (IoT) yang digunakan terbatas pada sensor MLX90614, MAX30102, dan MPX5050GP, serta mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali utama.

- Proses pengiriman data dilakukan secara real-time melalui jaringan Wi-Fi dan ditampilkan dalam bentuk dashboard aplikasi IoTensi.

- Sistem hanya dirancang untuk monitoring individu (single user) dan belum mencakup integrasi dengan sistem rumah sakit atau platform kesehatan nasional.

## TUJUAN

Penelitian proyek akhir ini mengajukan suatu pendekatan baru untuk pemantauan tekanan darah dan deteksi dini hipertensi dengan mempresentasikan aplikasi berbasis Internet of Things (IoT) bernama IoTensi. Pendekatan ini memanfaatkan integrasi multi-sensor yang terdiri dari sensor tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, dan kadar oksigen (SpO₂) yang terhubung dengan mikrokontroler ESP32, sehingga data kesehatan dapat dikumpulkan dan dipantau secara real-time.

Sistem IoTensi menawarkan beberapa fitur unik yang menjadi nilai orisinalitas penelitian ini. Pertama, dashboard visual interaktif memungkinkan pengguna melihat kondisi kesehatan mereka secara langsung dan mudah dipahami, termasuk grafik tren tekanan darah dan detak jantung. Kedua, sistem ini dilengkapi dengan algoritma deteksi dini hipertensi yang memberikan peringatan kepada pengguna sebelum kondisi memburuk, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan atau penanganan lebih cepat dan tepat. Ketiga, kemampuan integrasi multi-sensor dan pengiriman data secara real-time menjadikan IoTensi berbeda dari aplikasi pemantauan kesehatan konvensional yang umumnya hanya mengandalkan satu jenis sensor atau pengukuran periodik.

Dengan menggabungkan pemantauan real-time, visualisasi interaktif, dan deteksi dini berbasis multi-sensor, IoTensi tidak hanya mempermudah pengguna dalam memantau kesehatan secara mandiri, tetapi juga mendukung transformasi digital di bidang kesehatan sesuai roadmap Kementerian Kesehatan serta

berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin ketiga, yaitu Good Health and Well-Being. Pendekatan ini diharapkan menjadi solusi digital inovatif yang memungkinkan pemantauan kesehatan yang berkelanjutan dan lebih responsif terhadap risiko hipertensi.

## MANFAAT

Penelitian proyek akhir ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis Internet of Things (IoT) serta mendukung upaya digitalisasi layanan kesehatan di Indonesia. Melalui pengembangan aplikasi IoTensi, penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Bagi masyarakat, sistem ini mempermudah proses pemantauan kondisi kesehatan secara mandiri, sehingga risiko komplikasi akibat hipertensi dapat dicegah lebih awal. Selain itu, fitur reminder yang terintegrasi diharapkan dapat membantu pengguna untuk lebih disiplin dalam menjaga pola hidup sehat.

Bagi tenaga medis, penelitian ini memberikan manfaat berupa ketersediaan data kesehatan yang lengkap, real-time, dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan medis. Dengan adanya riwayat data pasien yang tersimpan secara digital, proses diagnosa dan monitoring pasien dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, termasuk melalui layanan telemedicine. Sementara itu, bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi serta dasar untuk pengembangan riset lanjutan di bidang Internet of Things (IoT), sensor kesehatan, dan integrasi data medis digital. Data yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan untuk penelitian epidemiologi maupun analisis tren kesehatan masyarakat di masa mendatang.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# KAJIAN PUSTAKA

Pemantauan tekanan darah secara real-time masih menjadi tantangan besar dalam bidang kesehatan. Banyak masyarakat hanya mengukur tekanan darah saat berkunjung ke fasilitas kesehatan, sehingga data yang diperoleh bersifat sesaat dan tidak menggambarkan kondisi tubuh secara menyeluruh. Akibatnya, deteksi dini hipertensi sering terlambat, yang berpotensi menimbulkan komplikasi serius seperti stroke dan penyakit jantung.

Kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan sistem pemantauan kesehatan yang dapat bekerja secara real-time, mudah diakses, dan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi tubuh pengguna. Integrasi Internet of Things (IoT) dengan sensor tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, dan kadar oksigen (SpO₂) menawarkan peluang untuk menghadirkan sistem inovatif. Sistem ini memungkinkan pengumpulan data secara otomatis, analisis pola kesehatan, dan tampilan informasi melalui dashboard interaktif berbasis web, sehingga pengguna dapat memantau kondisi tubuhnya secara menyeluruh dan melakukan tindakan pencegahan lebih cepat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan menelaah teori-teori penunjang terkait hipertensi, teknologi IoT, data real-time, sensor kesehatan, serta machine learning. Selain itu, ulasan penelitian terdahulu juga disajikan untuk menegaskan orisinilitas pendekatan IoTensi sebagai solusi pemantauan tekanan darah dan deteksi dini hipertensi.

## DESKRIPSI PERMASALAHAN

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah sulitnya pemantauan tekanan darah secara real-time. Saat ini, sebagian besar masyarakat hanya melakukan pengukuran tekanan darah ketika berkunjung ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Akibatnya, data yang diperoleh hanya bersifat sesaat dan tidak mencerminkan kondisi tubuh secara menyeluruh. Banyak kasus hipertensi baru terdeteksi ketika kondisi pasien sudah

parah atau ketika muncul komplikasi serius, seperti stroke dan penyakit jantung. Fenomena ini diperkuat oleh laporan Kementerian Kesehatan (2023), yang menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi masih tinggi, sementara sebagian besar pengukuran dilakukan hanya pada saat kunjungan klinik, sehingga deteksi dini menjadi kurang optimal.

Keterbatasan lain muncul dari penggunaan alat pengukur tekanan darah yang masih bersifat manual atau berdiri sendiri. Alat-alat tersebut hanya menampilkan hasil pengukuran sesaat tanpa kemampuan untuk menyimpan riwayat data atau menganalisis tren tekanan darah dari waktu ke waktu. Hal ini menyulitkan pengguna dalam memantau pola tekanan darah harian maupun jangka panjang, sehingga pengelolaan dan pencegahan hipertensi menjadi tidak maksimal.

Kemajuan teknologi, terutama Internet of Things (IoT), membuka peluang untuk mengatasi masalah ini dengan sistem pemantauan kesehatan yang modern dan terhubung. Dengan integrasi sensor tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, dan kadar oksigen (SpO₂), sistem dapat mengumpulkan data secara otomatis dan real-time, serta mengirimkannya ke platform digital yang mudah diakses. Kondisi ini memungkinkan pemantauan yang lebih menyeluruh dan intervensi yang lebih cepat sebelum hipertensi berkembang menjadi komplikasi serius.

Hingga saat ini, masih sedikit sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai parameter kesehatan tersebut dalam satu aplikasi yang sederhana, efisien, dan terjangkau. Situasi ini menjadi dasar pengembangan proyek akhir IoTensi, yang bertujuan menghadirkan solusi pemantauan tekanan darah dan deteksi dini hipertensi secara real-time, multi-sensor, dan dengan tampilan dashboard interaktif yang informatif bagi pengguna.

## TEORI PENUNJANG

Penelitian ini didukung oleh beberapa teori penting yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem pemantauan tekanan darah berbasis Internet of Things (IoT). Teori-teori tersebut mencakup tentang hipertensi, teknologi IoT, data real-time, penggunaan sensor kesehatan, dan penerapan machine

learning untuk analisis data medis. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan masalah kesehatan global yang banyak dialami masyarakat. Kondisi ini ditandai dengan tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau diastolik ≥ 90 mmHg secara terus-menerus. Hipertensi terjadi karena adanya gangguan pada sistem tubuh dalam menjaga kestabilan tekanan darah, terutama terkait kerja jantung dan pembuluh darah. Menurut Majid (2022), hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah secara menetap akibat gangguan mekanisme fisiologis tubuh [4]. Pemantauan tekanan darah secara rutin sangat penting untuk mencegah komplikasi seperti penyakit jantung dan stroke.

Internet of Things (IoT) adalah konsep teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat ke jaringan internet sehingga dapat bertukar data secara otomatis dan waktu nyata tanpa harus dikendalikan langsung oleh manusia. Setiap perangkat IoT dilengkapi sensor dan sistem komunikasi yang dapat mengirim serta menerima data [2]. Dalam bidang kesehatan, IoT banyak digunakan untuk pemantauan jarak jauh seperti pengukuran detak jantung, suhu tubuh, atau kadar oksigen dalam darah. Dengan IoT, data pasien bisa langsung dikirim ke tenaga medis untuk dianalisis lebih lanjut [9].

Data real-time berarti data yang dikumpulkan dan ditampilkan secara langsung saat kejadian berlangsung. Artinya, tidak ada jeda waktu antara pengukuran dan tampilan hasilnya. Konsep ini sangat penting untuk sistem kesehatan karena membantu pengguna atau tenaga medis mengambil keputusan cepat jika terjadi perubahan kondisi tubuh [6]. Dalam sistem berbasis IoT, data real-time terus dikirim dari sensor ke sistem pengolahan dan langsung ditampilkan melalui dashboard.

Sensor dan multi-sensor kesehatan merupakan bagian utama dari sistem IoT yang berfungsi untuk mengukur kondisi tubuh manusia. Dengan menggabungkan beberapa sensor, data kesehatan yang diperoleh bisa lebih lengkap dan akurat. Misalnya, sensor MLX90614 digunakan untuk mengukur suhu tubuh tanpa sentuhan, sensor MAX30102 digunakan untuk mendeteksi detak jantung dan kadar oksigen dalam darah (SpO₂), sedangkan sensor MPX5050GP digunakan untuk mengukur tekanan darah sistolik dan diastolik [9]. Gabungan beberapa sensor ini memungkinkan pemantauan kesehatan lebih menyeluruh.

Machine learning (ML) adalah bagian dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang membuat sistem mampu belajar dari data dan memprediksi hasil tanpa harus diprogram secara manual. Dalam penelitian ini, machine learning digunakan untuk menganalisis data pengukuran tekanan darah dan memperkirakan kondisi kesehatan seseorang di masa depan. Algoritma seperti Random Forest dan Decision Tree bisa mempelajari pola dari data pasien (usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, dan hasil pengukuran sebelumnya) lalu memberikan prediksi atau peringatan dini terkait risiko hipertensi [2].

## PENELITIAN TERKAIT

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menyelesaikan masalah pemantauan tekanan darah berbasis IoT, masing-masing dengan pendekatan dan keunikan yang berbeda, meskipun memiliki problem domain yang sama dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Sulistia et al. dari Universitas Jambi dengan judul “Rancang Bangun Alat Monitoring Tekanan Darah Berbasis Internet of Things (IoT)” membahas rancangan alat pengukur tekanan darah yang terhubung ke jaringan internet untuk pemantauan jarak jauh. Sistem ini menggunakan sensor MPX5700AP sebagai pendeteksi tekanan darah, Arduino Uno sebagai pengolah data, dan NodeMCU sebagai modul komunikasi nirkabel. Data tekanan sistolik dan diastolik dikirimkan ke cloud platform ThinkSpeak dan divisualisasikan melalui aplikasi Virtuino. Hasil linieritas sensor menunjukkan persamaan y = 21,905x + 808,93 dengan nilai R² = 0,9903, menandakan akurasi pembacaan yang tinggi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan sistem pemantauan tekanan darah berbasis IoT, namun belum mendukung integrasi multi-sensor maupun dashboard interaktif berbasis web [3].

Penelitian lain dilakukan oleh Reza Fajritama et al. dari Telkom University dengan judul “Sistem IoT untuk Pemantauan Kesehatan Menggunakan ESP32 dan ESP32-CAM”. Penelitian ini fokus pada integrasi pemantauan multi-parameter, yakni suhu tubuh, detak jantung, dan saturasi oksigen menggunakan sensor MLX90614 dan MAX30102. Mikrokontroler ESP32 digunakan sebagai pusat kendali, dan ESP32-CAM digunakan untuk modul visualisasi melalui video streaming lokal. Data sensor ditampilkan secara real-time pada platform Blynk,

dengan akurasi rata-rata error relatif untuk suhu tubuh sebesar 0,15%, detak jantung 23,01%, dan saturasi oksigen 0,92. Penelitian ini menunjukkan keberhasilan dalam monitoring multi-parameter, namun pengiriman data masih terbatas pada sistem lokal dan belum memiliki dashboard berbasis web [9].

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Mu’thiana Gusnam et al. dari Politeknik Negeri Batam dengan judul “Sistem Monitoring Telemedis untuk Pengukuran Tekanan Darah Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan MPX5700DP dan Jaringan LoRaWAN” merancang sistem telemedis yang menggunakan sensor MPX5700DP untuk mengukur tekanan darah dan mentransmisikan data melalui jaringan LoRaWAN. Data hasil pengukuran ditampilkan secara real-time melalui aplikasi Android dan platform Firebase Web, dengan akurasi sebesar 98% untuk tekanan sistolik dan 97,1% untuk tekanan diastolik. Namun, penelitian ini masih berfokus pada pengukuran tekanan darah tunggal dan belum memanfaatkan data dari berbagai sensor fisiologis lain [8].

Dari ulasan penelitian terkait tersebut, terlihat bahwa setiap penelitian memiliki pendekatan unik dalam menyelesaikan problem yang sama, yakni pemantauan tekanan darah berbasis IoT. Beberapa fokus pada integrasi multi-parameter, sebagian lain menggunakan platform cloud atau LoRaWAN untuk transmisi data, namun secara umum masih terdapat kebutuhan akan sistem yang terintegrasi, multi-sensor, real-time, dan memiliki dashboard interaktif berbasis web. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar orisinalitas dan kontribusi proyek akhir IoTensi, yang menggabungkan pemantauan multi-sensor dengan visualisasi data interaktif secara real-time.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# DESAIN SISTEM

Solusi yang ditawarkan dalam proyek akhir ini adalah pengembangan sistem berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu memantau tekanan darah serta indikator kesehatan pendukung, seperti detak jantung, suhu tubuh, dan kadar oksigen dalam darah (SpO₂), secara kontinu dan real-time. Sistem ini mengintegrasikan berbagai sensor dengan mikrokontroler ESP32, memungkinkan pengiriman data otomatis ke server cloud, yang kemudian divisualisasikan melalui dashboard web interaktif. Dengan pendekatan ini, pasien dan tenaga medis dapat memantau kondisi kesehatan dengan lebih cepat dan menyeluruh, sekaligus mendukung deteksi dini hipertensi dan pengambilan keputusan berbasis data. Pengantar ini menjadi dasar bagi pembahasan selanjutnya, yang menjelaskan secara rinci fitur-fitur utama sistem, arsitektur layer, mekanisme pengolahan data, serta bagaimana setiap komponen saling berinteraksi dalam IoTensi.

## DESKRIPSI SOLUSI

Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kesulitan melakukan deteksi dini hipertensi secara efektif dan kontinu. Banyak pasien yang tidak menyadari tekanan darahnya meningkat hingga kondisi menjadi kritis, sehingga diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan pemantauan kesehatan secara otomatis, real-time, dan menyeluruh. Untuk menjawab permasalahan tersebut, proyek akhir ini menawarkan solusi berupa pengembangan sistem IoTensi, sebuah aplikasi web berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu memantau tekanan darah dan indikator kesehatan pendukung, seperti detak jantung, suhu tubuh, dan kadar oksigen dalam darah (SpO₂), secara real-time.

Sistem IoTensi mengintegrasikan berbagai sensor yang terhubung dengan mikrokontroler ESP32. Data hasil pengukuran pasien dikirim secara otomatis ke server cloud melalui koneksi WiFi atau data seluler, kemudian divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif berbasis web. Dashboard menampilkan grafik tekanan darah, detak jantung (sistolik dan diastolik), suhu tubuh, dan kadar oksigen (SpO₂), sehingga pasien dan tenaga medis dapat memantau kondisi kesehatan

dengan cepat, akurat, dan mudah dipahami. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini hipertensi serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data kesehatan pasien. Solusi yang ditawarkan sistem ini tidak hanya menampilkan data, tetapi juga mempermudah pemantauan kesehatan secara efektif. Dengan adanya otomatisasi dan integrasi multi-sensor, sistem mampu memberikan informasi yang komprehensif dan real-time, sehingga pasien maupun tenaga medis dapat merespons kondisi yang berisiko atau kritis lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Berikut integrasikan komponen utama pada solusi yang ditawarkan.

- Pengukuran Tekanan Darah Otomatis

Salah satu fitur utama IoTensi adalah pengukuran tekanan darah secara otomatis. Pengguna hanya perlu memasang manset pada lengan, dan sensor MPX5050GP akan melakukan pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik secara mandiri. Dengan mekanisme otomatis ini, kesalahan akibat intervensi manusia dapat diminimalkan, dan hasil pengukuran menjadi lebih konsisten. Fitur ini sangat penting untuk mendeteksi hipertensi sejak dini, karena pasien tidak perlu melakukan pencatatan manual atau mengingat jadwal pengukuran, sehingga sistem dapat bekerja secara berkelanjutan tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari.

- Akuisisi Data Multi-Sensor

Selain tekanan darah, sistem IoTensi juga mengukur detak jantung dan kadar oksigen dalam darah (SpO₂) menggunakan sensor MAX30102, serta suhu tubuh menggunakan sensor MLX90614 secara non-kontak. Integrasi multi-sensor ini memberikan gambaran kondisi kesehatan pasien yang lebih lengkap, karena hipertensi seringkali memengaruhi parameter vital lainnya. Dengan memonitor beberapa indikator sekaligus, sistem mampu menilai kondisi fisiologis pasien secara menyeluruh dan mendeteksi tanda-tanda awal masalah kesehatan yang mungkin tidak terlihat hanya dengan pengukuran tekanan darah.

- Platform IoT dengan Mikrokontroler ESP32

Mikrokontroler ESP32 dipilih sebagai otak dari sistem karena mampu memproses data dengan cepat, memiliki memori yang cukup besar, dan hemat energi. ESP32 bertugas membaca data dari semua sensor, melakukan pengolahan awal (preprocessing), dan mengirimkan data ke server cloud secara

otomatis dan real-time. Dengan adanya pengendalian terpusat ini, sistem IoTensi bisa berjalan secara real-time, memudahkan pasien, dan memastikan data yang dikirim selalu up-to-date.

- Cloud Computing dan Database Real-time

Data yang dikumpulkan oleh sensor dan ESP32 disimpan pada Firebase Realtime Database, sehingga dapat tersinkronisasi secara otomatis di semua perangkat yang terhubung. Sistem berbasis cloud ini memungkinkan pasien dan tenaga medis mengakses data kapan saja dan dari mana saja. Selain itu, penyimpanan data secara real-time mendukung analisis jangka panjang untuk melihat tren tekanan darah, evaluasi pengobatan, dan prediksi risiko komplikasi hipertensi. Dengan cara ini, sistem tidak hanya menampilkan data saat ini, tetapi juga menyimpan informasi historis yang penting untuk pengambilan keputusan medis berbasis data.

- Dashboard Web Interaktif

Dashboard pada IoTensi menampilkan grafik tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, dan kadar oksigen secara simultan. Tampilan dashboard dibuat intuitif dan responsif, sehingga pasien maupun tenaga medis dapat memahami kondisi kesehatan dengan mudah. Dashboard dapat diakses melalui komputer, smartphone, atau perangkat wearable, mendukung konsep telemedis. Dengan visualisasi real-time, tenaga medis dapat memantau pasien dari jauh dan segera memberikan tindakan jika terjadi perubahan kondisi yang penting.

Dari keseluruhan komponen yang diintegrasikan dalam IoTensi, dibuat fitur-fitur utama dalam sistem yang meliputi:

- Pemantauan Multi-Parameter Real-time

Sistem melakukan pengukuran secara otomatis pada interval tertentu, mengirim hasil pengukuran langsung ke dashboard web. Hal ini memungkinkan pasien dan tenaga medis melihat kondisi terkini secara real-time, mendeteksi perubahan yang signifikan, dan memberikan respons cepat dalam kondisi darurat.

- Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)

IoTensi dilengkapi algoritma untuk memberikan notifikasi otomatis jika tekanan darah atau detak jantung berada di luar batas normal. Notifikasi dapat berupa pop-up pada dashboard atau pesan SMS. Fitur ini penting karena hipertensi sering disebut sebagai “silent killer” yang tidak menimbulkan gejala jelas, sehingga peringatan dini membantu pasien dan tenaga medis mengambil tindakan lebih cepat.

### Manajemen Data Historis

Semua hasil pengukuran disimpan dalam database cloud untuk melihat tren jangka panjang, membantu tenaga medis mengevaluasi efektivitas pengobatan, mengidentifikasi faktor pemicu hipertensi, serta memprediksi risiko komplikasi di masa depan. Data historis ini juga berguna untuk konsultasi medis yang lebih terstruktur dan berbasis bukti.

### Integrasi Machine Learning untuk Prediksi Risiko

Sistem IoTensi memanfaatkan algoritma Random Forest untuk menilai risiko hipertensi pasien dengan memperhatikan beberapa indikator sekaligus, yaitu tekanan darah, detak jantung, kadar oksigen (SpO₂), dan suhu tubuh. Berdasarkan kombinasi semua data ini, sistem membagi kondisi pasien ke dalam empat kategori risiko: Normal, Pre-Hipertensi, Hipertensi Tingkat 1, dan Hipertensi Tingkat 2. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya fokus pada tekanan darah saja, tapi juga bisa melihat tanda-tanda masalah dari detak jantung, oksigen darah, dan suhu tubuh. Hasil prediksi ini membantu pasien dan tenaga medis untuk mengambil langkah pencegahan lebih awal sebelum kondisi memburuk, sehingga sistem berfungsi secara proaktif dan mendukung deteksi dini.

### Manajemen User dan Hak Akses

### IoTensi mendukung beberapa jenis pengguna dengan role-based access control (RBAC). Pasien dapat melihat data kesehatan pribadi dan mengatur jadwal pengukuran, sedangkan tenaga medis dapat memantau pasien dari jarak jauh, menambahkan catatan medis, dan melakukan evaluasi berdasarkan data yang tersedia. Dengan pembagian hak akses ini, sistem menjamin keamanan dan privasi data pengguna.

## PERANCANGAN SISTEM

Perancangan sistem IoTensi mengadaptasi metodologi pengembangan yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan sistem yang dihasilkan memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Bagian ini menjelaskan arsitektur sistem secara menyeluruh, desain hardware, desain software, serta protokol komunikasi data yang digunakan. Sistem IoTensi dirancang dengan arsitektur berlapis (layered architecture) yang terdiri dari lima layer utama: layer akuisisi data, layer pemrosesan, layer cloud computing, layer aplikasi, dan layer pengguna. Setiap layer memiliki fungsi spesifik yang saling terintegrasi untuk menghasilkan sistem monitoring yang komprehensif dan real-time.

Gambar 3.1 Design System

### Layer Akuisisi Data (Data Acquisition Layer)

Pasien merupakan awal dari seluruh proses monitoring dalam sistem IoTensi. Pasien akan menggunakan sistem yang dilengkapi dengan berbagai sensor

untuk mengukur parameter kesehatan secara non-invasif atau minimal invasif. Fokus utama sistem adalah deteksi dini hipertensi melalui pengukuran tekanan darah secara kontinyu. Untuk meningkatkan akurasi deteksi yang lebih lengkap, sistem dilengkapi dengan sensor pendukung yang mengukur parameter vital terkait kondisi hipertensi, seperti detak jantung (mengindikasikan stress kardiovaskular), suhu tubuh (memastikan kondisi pengukuran normal), dan SpO₂ (memantau fungsi kardiopulmoner). Posisi pemasangan sensor disesuaikan dengan standar medis, dengan manset tekanan darah pada lengan atas sebagai sensor utama.

Sensor MPX5050GP

Sensor utama yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah sistolik dan diastolik menggunakan metode oscillometric yang digunakan sebagai pendeteksi dini hipertensi.  Sensor terhubung dengan manset (cuff) pneumatik yang dipasang pada lengan atas pasien. Setelah alat dijalankan,  sensor mendeteksi osilasi tekanan yang terjadi, dimana osilasi maksimum menandakan tekanan arteri rata-rata (Mean Arterial Pressure/MAP). Tekanan sistolik terdeteksi saat osilasi mulai meningkat tajam sedangkan, tekanan diastolik terdeteksi saat osilasi mulai menurun signifikan. Komunikasi sensor menggunakan output analog yang dibaca oleh ADC ESP32.

Sensor MLX90614

Berfungsi untuk mengukur suhu tubuh pasien secara non-contact (tanpa sentuhan langsung) menggunakan teknologi infrared thermometry. Sensor akan memastikan kondisi pengukuran tekanan darah normal dan tidak dipengaruhi oleh demam atau hipotermia yang dapat mempengaruhi tekanan darah, hasil data akan berupa suhu tubuh dalam satuan celcius.

Sensor MAX30102

Berfungsi untuk mengukur detak jantung (heart rate) dalam beats per minute (bpm) dan saturasi oksigen dalam darah (SpO₂) dalam persentase (%) menggunakan metode Photoplethysmography (PPG). Sensor berperan dalam mengindikasikan stress kardiovaskular atau kondisi hipertensi yang tidak terkontrol akibat detak jantung yang tinggi. SpO₂ membantu memastikan tidak ada komplikasi kardiopulmoner yang mempengaruhi pembacaan tekanan darah.

### Layer Pemrosesan Data (Data Processing Layer)

Mikrokontroler ESP32 berperan sebagai pusat pengendali sistem yang membaca data dari semua sensor, melakukan preprocessing, serta mengirimkan data ke server cloud secara otomatis dan real-time. Data mentah dari sensor diolah melalui beberapa tahap:

Preprocessing Data

Data mentah yang diterima dari sensor akan dilakukan Filtering menggunakan low-pass filter untuk menghilangkan noise dari sinyal tekanan dan  dinormalisasi, yaitu penyesuaian skala data agar hasil pembacaan lebih stabil dan mudah dianalisis.

Pemrosesan Sinyal (Signal Processing)

Pada tahap pemrosesan sinyal, ESP32 melakukan beberapa langkah untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari sensor. Pertama, dilakukan peak detection dimana sistem mendeteksi puncak sinyal PPG untuk menghitung detak jantung secara tepat. Selanjutnya, dilakukan oscillometric analysis untuk menafsirkan pola tekanan pada manset sehingga dapat diperoleh nilai tekanan darah sistolik dan diastolik. Selain itu, data juga smoothing menggunakan metode moving average untuk mengurangi fluktuasi acak sehingga hasil pembacaan lebih stabil dan konsisten.

Pengemasan Data (Data Packaging)

Data hasil pengukuran yang diperoleh dari berbagai sensor kemudian disusun dalam format JSON agar mudah diproses dan dikirim ke server cloud, misalnya:

{

"sistolik": 135,

"diastolik": 87,

"heart_rate": 78,

"spo2": 97,

"suhu": 36.5,

"status": "Normal"

}

### Layer Cloud Computing

Pada layer ini, data yang dikirim oleh ESP32 diterima dan disimpan secara real-time di Firebase Realtime Database. Layer ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara perangkat IoT dan aplikasi web, sekaligus pusat penyimpanan data pengguna. Cloud layer juga mendukung keamanan, skalabilitas, dan otomatisasi sistem berbasis IoT.

Firebase Realtime Database

Firebase digunakan sebagai backend cloud yang menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan data kesehatan pasien secara real-time ke semua client yang terhubung. Data yang tersimpan mencakup tekanan darah (sistolik/diastolik), detak jantung, SpO₂, dan suhu tubuh. Fitur Firebase yang digunakan:

- Auto-sync: Data tersinkronisasi otomatis ke semua perangkat yang terhubung dalam hitungan milidetik.

- Offline Capability: Data disimpan sementara saat offline dan akan tersinkronisasi otomatis ketika koneksi kembali aktif.

- JSON Structure: Data disimpan dalam format JSON tree yang fleksibel dan mudah diakses.

- Real-time Listeners: Pasien dan tenaga medis menerima pembaruan data instan tanpa polling manual.

Firebase Authentication

Mengelola sistem login user (pasien dan tenaga medis) menggunakan email dan password serta menjamin keamanan dan privasi data. Fitur yang digunakan:

- Email/Password Auth untuk login pengguna.

- Token-based Auth menggunakan JWT untuk akses API yang aman.

- Role-based Access menetapkan aturan berbeda bagi dokter dan pasien.

- Session Management mendukung refresh token otomatis dan logout untuk keamanan tambahan.

Cloud Functions

Firebase Cloud Functions menjalankan logika backend secara otomatis untuk memproses data, validasi, dan pengiriman notifikasi. Fungsi ini bersifat event-driven, sehingga setiap perubahan data di Firebase memicu eksekusi fungsi terkait. Fungsi utama yang dijalankan meliputi:

- Data Validation Function: Memastikan semua parameter kesehatan (tekanan darah, detak jantung, SpO₂, suhu tubuh) sesuai batas fisiologis dan format data.

- Alert Notification Function: Mengirim peringatan otomatis ke dashboard, SMS, atau aplikasi web jika salah satu parameter melampaui batas normal. Misalnya tekanan darah tinggi, detak jantung abnormal, SpO₂ rendah, atau suhu tubuh abnormal.

- Data Aggregation Function: Mengelompokkan semua data pengukuran untuk analisis tren jangka panjang, membuat grafik perkembangan multi-parameter agar pasien dan tenaga medis dapat memantau kondisi secara komprehensif.

### Layer Aplikasi (Application Layer)

Pada layer ini, data yang telah diproses di cloud akan ditampilkan dan dianalisis melalui aplikasi web. Layer aplikasi berfungsi sebagai antarmuka interaktif untuk pasien maupun tenaga medis, sekaligus memproses data untuk prediksi risiko hipertensi secara komprehensif.

Dashboard Monitoring

Dashboard berfungsi sebagai interface utama yang menampilkan visualisasi parameter kesehatan secara real-time. Dashboard menampilkan grafik tekanan darah (sistolik/diastolik), detak jantung, SpO₂, dan suhu tubuh secara simultan. Tampilan dibuat intuitif dan responsif agar pasien maupun tenaga medis dapat memantau kondisi kesehatan dengan mudah melalui komputer, smartphone, atau perangkat wearable.

Analisis Prediktif Menggunakan Machine Learning

Data kesehatan yang masuk akan diproses menggunakan model Random Forest untuk memprediksi risiko hipertensi berdasarkan kombinasi semua parameter kesehatan, bukan hanya tekanan darah. Model ini akan menghasilkan empat tingkatan kategori yaitu Normal, Pre-Hipertensi, Hipertensi Tingkat 1, dan Hipertensi Tingkat 2.

Early Warning System

Sistem secara otomatis mendeteksi kondisi abnormal berdasarkan hasil prediksi dari model machine learning. Notifikasi dikirim dalam bentuk pop-up di dashboard dan SMS ke pasien atau tenaga medis. Peringatan ini akan muncul hanya ketika gabungan parameter menunjukkan risiko sedang hingga tinggi, sehingga mengurangi false alarm dan memastikan intervensi medis dapat dilakukan tepat waktu.

Manajemen Data Historis

Dashboard juga menyediakan visualisasi data historis pasien, memungkinkan tenaga medis untuk menganalisis tren tekanan darah, detak jantung, SpO₂, dan suhu tubuh secara berkala. Data historis ini berguna untuk keputusan klinis berbasis data.

### Layer Pengguna (User Layer)

Pada bagian layer pengguna (pasien dan tenaga medis) digunakan untuk melakukan monitoring kesehatan. Tampilan ini dilengkapi fitur utama, seperti dashboard (status parameter yang diukur menggunakan sensor dan hasil prediksi tingkatan kategori hipertensi), notifikasi, serta tren bulanan dari data histori.

Sistem IoTensi dirancang dengan arsitektur modular yang robust, scalable, dan secure untuk mendukung monitoring kesehatan real-time dari pasien hipertensi maupun tenaga medis. Setiap komponen sistem memiliki peran spesifik yang saling terintegrasi. Dengan implementasi sistem ini, deteksi dini hipertensi dapat dilakukan lebih efektif, penanganan dapat lebih cepat, dan kualitas hidup pasien hipertensi dapat meningkat secara signifikan

# EKSPERIMEN DAN ANALISIS

Eksperimen dilakukan untuk meningkatkan performa sistem IoTensi dalam mendeteksi dini risiko hipertensi berdasarkan data dari beberapa sensor fisiologis. Dilakukan training menggunakan dataset hasil pembacaan sensor MLX90614, MAX30102, dan MPX5050GP yang dikumpulkan dari beberapa subjek dengan kondisi tekanan darah berbeda (Normal, Pre-Hipertensi, Hipertensi tingkat satu, Hipertensi tingkat dua).

## PARAMETER EKSPERIMEN

Untuk mengevaluasi performa, peneliti menggunakan confusion matrix

yang menjadi ukurannya adalah:

  - Precision merupakan evaluasi tingkat ketepatan antara hasil prediksi sistem dengan kondisi pasien yang sebenarnya. Precision digunakan untuk mengukur seberapa akurat model dalam memprediksi pasien hipertensi. Semakin besar nilai precision, maka semakin baik tingkat ketepatan sistem dalam mendeteksi kondisi hipertensi. Dengan kata lain, precision menunjukkan seberapa besar kemungkinan bahwa prediksi positif dari sistem memang benar.

| Precision=TPTP+FP | (4.1) |
| --- | --- |

Precision mengukur keakuratan prediksi kelas positif atau jumlah pasien hipertensi yang benar terdeteksi (True Positive) dibandingkan dengan jumlah pasien yang saya terdeteksi hipertensi (False Positive).

  - Recall merupakan evaluasi kemampuan sistem dalam mendeteksi seluruh kasus hipertensi yang sebenarnya terjadi. Semakin besar nilai recall, maka semakin baik kemampuan sistem untuk mengenali seluruh pasien yang benar-benar hipertensi.

| Recall=TPTP+FN | (4.2) |
| --- | --- |

Recall menghitung rasio pasien hipertensi yang terdeteksi dengan benar (True Positive) terhadap total pasien lain yang telah benar didiagnosa menderita hipertensi (True Positive + False Negative). Dengan demikian, recall memberikan gambaran seberapa sensitif sistem terhadap kondisi hipertensi.

  - F1-Score merupakan rata-rata harmonik antara precision dan recall. Nilai F1-Score akan tinggi jika kedua nilai tersebut tinggi.

| F1=2⋅Precision⋅RecallPrecision+Recall | (4.3) |
| --- | --- |

F1-Score menjadi indikator untuk menilai kinerja keseluruhan model machine learning dalam mendeteksi hipertensi, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan antara data positif dan negatif.

## KARATERISTIK DATA

Pada penelitian sistem IoTensi, data yang digunakan berasal dari pembacaan multi-sensor (tekanan darah sistolik dan diastolik melalui sensor MPX5050GP, detak jantung dan SpO2 melalui sensor MAX30102, suhu tubuh melalui sensor MLX90614) yang dikumpulkan dari sejumlah subjek dengan kondisi tekanan darah berbeda (normal, pre-hipertensi, hipertensi tingkat satu, dan hipertensi tingkat dua). Selanjutnya data ini diproses untuk pelatihan model klasifikasi risiko hipertensi. Berikut karakteristik data secara rinci:

- Sumber dan Ukuran Sampel

Dataset penelitian terdiri dari data pengumpulan yang dikumpulkan dari subjek dengan berbagai macam kondisi tekanan darah. Berikut distribusi data berdasarkan kategori hipertensi:

- Normal: 120 sampel, Tekanan darah <120/80 mmHg

- Pre-Hipertensi: 80 sampel, Tekanan darah 120–129/80 mmHg

- Hipertensi Tingkat 1: 75 sampel, Tekanan darah 130–139/80–89 mmHg

- Hipertensi Tingkat 2: 60 sampel, Tekanan darah ≥140/90 mmHg

Setiap subjek melakukan pengukuran sebanyak tiga kali untuk memastikan konsistensi dan berasal dari populasi dewasa (20 – 60 tahun) dengan kondisi stabil.

### Variabel yang Dikumpulkan

Sistem IoTensi mengintegrasikan beberapa parameter yang relevan dengan deteksi hipertensi seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Parameter deteksi

| No | Parameter | Sensor | Satuan | Rentang Normal | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekanan darah sistolik | MPX5050GP | mmHg | <120 | Tekanan darah saat jantung berkontraksi |
| 2. | Tekanan darah diastolik | MPX5050GP | mmHg | <80 | Tekanan darah saat jantung berelaksasi |
| 3. | Detak jantung | MAX30102 | bpm | 60–100 | Jumlah detak jantung per menit |
| 4. | SpO2 | MAX30102 | % | >95 | Persentase oksigen dalam darah |
| 5. | Suhu tubuh | MLX90614 | °C | 36–37.5 | Indikator kondisi tubuh umum |

Data ini kemudian digunakan sebagai training dataset untuk algoritma Random Forest Classifier dengan pembagian data 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian.

## TEMPAT UJICOBA

Pengujian sistem dilakukan di Laboratorium MSECT (Mobile Sensing and Edge Computing Technology) yang berlokasi di Gedung Pascasarjana Lantai 5 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Laboratorium ini berada di bawah koordinasi Prof. M. Udin Harun Al Rasyid, S.Kom., Ph.D., dan berfokus pada riset serta pengembangan sistem komputasi tepi (edge computing), Internet of Things

(IoT), serta kecerdasan buatan (AI/ML) yang diimplementasikan secara real-time pada wearable device.

## WAKTU UJICOBA

Tabel 4.2 Timeline Uji Coba

| Tahap | Durasi | Tanggal | Aktivitas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 Minggu | 1-14 November 2024 | - Kalibrasi sensor MPX5050GP dengan tensimeter aneroid standar. - Pengujian akurasi sensor MAX30102 dengan oximeter digital. - Pengujian sensor MLX90614 dengan thermometer infrared medis. - Pengambilan data kalibrasi untuk persamaan regresi linear. |
| 2 | 2 Minggu | 15-28 November 2024 | - Pengujian fungsi kerja ESP32 dan integrasi sensor. - Testing konektivitas WiFi dan transmisi data ke Firebase. - Pengujian Early Warning System dan notifikasi. - Debugging dan perbaikan sistem. |
| 3 | 3 Minggu | 1-21 Desember 2024 | - Pengumpulan data dari 335 sampel pengukuran. - Setiap responden diukur 3 kali dalam sesi berbeda. - Data dikumpulkan pada waktu pagi (08:00-10:00), siang (13:00-15:00), dan sore (16:00-18:00). |
| 4 | 1 Minggu | 22-28 Desember 2024 | - Preprocessing dan feature engineering dataset. - Training model Random Forest dengan hyperparameter tuning. - Cross-validation dan evaluasi performa model. - Implementasi model terbaik ke sistem. |
| 5 | 2 Minggu | 2-15 Januari 2025 | - Pengujian sistem secara keseluruhan (hardware + software + ML). - Validasi dengan 10 responden baru (unseen data). - Pengujian skenario real-world (monitoring berkelanjutan) - User acceptance testing dengan tenaga medis |

## SPESIFIKASI PERALATAN UJICOBA

Penelitian menggunakan berbagai perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan alat ukur standar untuk pengembangan dan pengujian sistem IoTensi. Berikut spesifikasi peralatan uji coba yang digunakan dalam mengembangkan dan menguji sistem IoTensi.

- Perangkat Keras (Hardware)

Tabel 4.3 Komponen Sistem IoTensi

| No | Komponen | Spesifikasi | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrokontroler ESP32 | - Dual-core Xtensa LX6 - Clock: 240 MHz - SRAM: 520 KB - Flash: 4 MB - WiFi: 802.11 b/g/n 2.4GHz - Bluetooth: v4.2 BR/EDR & BLE | Mengolah data utama, komunikasi cloud, kontrol sensor dan aktuator. |
| 2. | Sensor MPX5050GP | - Rentang: 0-50 kPa (0-375 mmHg) - Akurasi: ±2.5% FSS - Sensitivitas: 90 mV/kPa - Tegangan: 5V - Output: Analog 0.2-4.8V | Mengukur tekanan darah sistolik dan diastolik (sensor utama). |
| 3. | Sensor MAX30102 | - Sample rate: 3200 sps - Resolusi ADC: 18-bit - Akurasi HR: ±2 bpm - Akurasi SpO₂: ±2% - Tegangan: 3.3V - Interface: I²C | Mengukur detak jantung dan saturasi oksigen (sensor pendukung). |
| 4. | Sensor MLX90614 | - Akurasi: ±0.5°C (0-50°C) - Resolusi: 0.02°C - FOV: 90° - Waktu respon: <1s - Interface: I²C - Tegangan: 3.3-5V | Mengukur suhu tubuh non-contact (sensor pendukung). |
| 5. | Pompa DC Mini | - Tegangan: 12V DC - Tekanan max: 180 mmHg - Flow rate: 1.5 L/min - Noise: <45 dB | Inflasi manset cuff untuk pengukuran tekanan darah. |
| 6. | Solenoid Valve | - Tegangan: 12V DC - Waktu respon: <20ms - Working pressure: 0-0.8 MPa | Deflasi terkontrol manset cuff. |
| 7. | Manset Cuff | - Ukuran: Adult (22-32 cm) - Material: Nylon + PVC - Connector: 6mm tube | Penempatan pada lengan atas pasien. |
| 8. | LCD 16x2 I²C | - Display: 16 kolom x 2 baris - Backlight: Blue LED - Interface: I²C - Tegangan: 5V | Menampilkan hasil pengukuran lokal. |
| 9. | Power Supply | - Input: 220V AC - Output: 12V DC, 2A - Proteksi: Over-current, short-circuit | Suplai daya sistem. |
| 10. | DC Step-Down | - Input: 12V - Output: 5V, 3A - Efisiensi: >90%IC: LM2596 | Konversi tegangan untuk komponen 5V. |

Tabel 4.4 Perangkat Pembanding

| No | Komponen | Spesifikasi | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tensimeter Digital Omron HEM-8712 | - Akurasi: ±3 mmHg (BP) - Metode: Oscillometric - Rentang: 0-299 mmHg - Sertifikasi: CE, FDA | Alat pembanding untuk validasi sensor MPX5050GP. |
| 2. | Oximeter Fingertip | - Akurasi SpO₂: ±2% - Akurasi HR: ±2 bpm - Display: OLED - Sertifikasi: Medical Grade | Alat pembanding untuk validasi sensor MAX30102. |
| 3. | Thermometer Infrared Medis | - Akurasi: ±0.2°C - Rentang: 32-42.9°C - Respon: <1s - Sertifikasi: CE Medical | Alat pembanding untuk validasi sensor MLX90614. |

- Perangkat Lunak (Software)

Tabel 4.5 Development Tools

| No | Komponen | Versi | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arduino IDE | 2.2.1 | IDE untuk programming ESP32, upload firmware. |
| 2. | Python | 3.10.11 | Bahasa pemrograman untuk Machine Learning. |
| 3. | Jupyter Notebook | 6.5.4 | Environment untuk data analysis dan ML training. |
| 4. | Visual Studio Code | 1.85.0 | Editor kode untuk web development. |

Tabel 4.6 Cloud Services

| Service | Provider | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Firebase Realtime Database | Google Cloud | Penyimpanan data real-time. |
| Firebase Authentication | Google Cloud | Manajemen user dan autentikasi. |
| Firebase Cloud Functions | Google Cloud | Logic backend (validation, alert). |
| Firebase Hosting | Google Cloud | Hosting web dashboard |

- Spesifikasi Jaringan

WiFi: IEEE 802.11n, 2.4 GHz, WPA2-PSK encryption

Bandwidth: 50 Mbps download, 20 Mbps upload

Latency: < 50ms (PENS ke Firebase Asia-Southeast1)

Protokol: HTTPS/TLS 1.2 untuk keamanan data

## HASIL EKSPERMEN

Eksperimen dilakukan untuk melatih dan menguji model Random Forest Classifier dalam mendeteksi tingkat risiko hipertensi berdasarkan data hasil pembacaan sensor MLX90614, MAX30102, dan MPX5050GP. Dataset dibagi menjadi 80% data pelatihan dan 20% data pengujian, dengan penerapan cross-validation sebanyak 5 kali untuk memastikan kestabilan hasil model.

- Hasil Eksperimen Model Machine Learning

Tabel 4.6 menampilkan hasil evaluasi performa model berdasarkan metrik precision, recall, dan F1-score untuk setiap kelas kategori hipertensi.

Tabel 4.7 Hasil Evaluasi Model Random Forest

| Kelas Risiko | Precision | Recall | F1-Score |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal | 0.95 | 0.93 | 0.94 |
| Pre-Hipertensi | 0.91 | 0.88 | 0.89 |
| Hipertensi Tingkat 1 | 0.89 | 0.87 | 0.88 |
| Hipertensi Tingkat 2 | 0.92 | 0.94 | 0.93 |
| Rata-rata (macro) | 0.92 | 0.91 | 0.91 |

Model menghasilkan akurasi keseluruhan sebesar 91.2% pada data uji. Confusion matrix pada Gambar 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi sistem sesuai dengan kondisi aktual subjek. Kesalahan klasifikasi paling sering terjadi antara kelas Pre-Hipertensi dan Hipertensi Tingkat 1, karena nilai tekanan darah kedua kategori ini relatif berdekatan.

- Hasil Uji Coba Sistem IoT dan Dashboard Web

Setelah model Random Forest terlatih dan disimpan dalam format .pkl, model diintegrasikan ke sistem IoTensi berbasis mikrokontroler ESP32 yang mengumpulkan data dari tiga sensor fisiologis:

- MPX5050GP (tekanan darah sistolik & diastolik),

- MAX30102 (detak jantung & SpO₂),

- MLX90614 (suhu tubuh)

Sistem mengirimkan data ke Firebase Realtime Database dan menampilkannya pada dashboard web secara real-time. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian performa sistem IoTensi dalam kondisi operasional normal.

Tabel 4.8 Hasil Uji Coba Sistem IoTensi

| Aspek Uji | Parameter | Hasil | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Pengiriman data sensor ke Firebase | Rata-rata waktu unggah | 38 ms | Stabil tanpa packet loss |
| Inferensi model di ESP32 | Waktu prediksi | 180 ms | Real-time (<200 ms) |
| Ketepatan notifikasi | Akurasi alert hipertensi | 95% | Validasi dengan alat medis |
| Kestabilan koneksi | Durasi uptime | 99.5% | Tidak ada disconnect signifikan |
| Tampilan dashboard | Delay visualisasi | <1 detik | Data tampil hampir instan |
| Validasi hasil tekanan darah | Selisih rata-rata sistolik | ±2.8 mmHg | Dalam batas toleransi medis |

Sistem juga diuji terhadap 10 responden baru (unseen data) untuk memastikan kemampuan generalisasi model. Tiap responden melakukan pengukuran selama 5 menit dalam kondisi duduk tenang.  Data sensor dikirim otomatis ke Firebase dan divisualisasikan di web dashboard. Ketika tekanan darah melampaui ambang batas risiko (≥130/80 mmHg), sistem menampilkan peringatan “Risiko Hipertensi

Terdeteksi” serta mengirim notifikasi pada dashboard web dalam waktu rata-rata 4 detik setelah pembacaan data. Gambar 4.1 memperlihatkan tampilan antarmuka web dashboard IoTensi yang menampilkan hasil pengukuran tekanan darah, detak jantung, SpO₂, dan suhu tubuh secara real-time beserta status risiko hipertensi.

Gambar 4.1 Dashboard IoTensi

## ANALISIS HASIL EKSPERIMEN

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kombinasi antara data multi-sensor dan model Random Forest Classifier memberikan performa klasifikasi yang baik dengan akurasi diatas 90%. Nilai precision dan recall yang tinggi menandakan bahwa sistem mampu mengenali kondisi hipertensi dengan tingkat ketepatan dan sensitivitas yang memadai.

Nilai F1-Score tertinggi ditemukan pada kelas Normal dan Hipertensi Tingkat 2 (masing-masing 0.94 dan 0.93). Hal ini disebabkan oleh perbedaan nilai tekanan darah dan detak jantung yang cukup kontras dengan kelas lainnya. Sedangkan performa sedikit menurun pada kelas Pre-Hipertensi dan Hipertensi Tingkat 1 karena adanya tumpang tindih (overlap) pada rentang tekanan darah 120–139/80–89 mmHg. Dari sisi sistem IoT, pengujian menunjukkan bahwa integrasi hardware dan software berjalan optimal. Waktu inferensi model di bawah 200 ms dan delay visualisasi <1 detik menandakan bahwa sistem bekerja dalam mode real-time monitoring. Pengujian notifikasi dini juga membuktikan sistem mampu memberikan peringatan hipertensi dengan tingkat ketepatan 95%, sehingga mendukung fungsi early warning system secara efektif.

Hasil validasi terhadap alat medis pembanding seperti tensimeter digital, oximeter, dan termometer medis menunjukkan bahwa deviasi pembacaan sensor masih berada dalam batas toleransi medis (±2–3 mmHg untuk tekanan darah dan ±0.2°C untuk suhu tubuh). Kendala minor yang ditemukan adalah fluktuasi pembacaan awal pada sensor tekanan darah MPX5050GP akibat variasi tekanan manset. Namun, setelah dilakukan regresi kalibrasi, hasil menjadi lebih stabil dan konsisten. Secara keseluruhan, sistem IoTensi menunjukkan performa reliabel, real-time, dan akurat dalam mendeteksi risiko hipertensi. Dengan akurasi keseluruhan 91.2% dan kemampuan monitoring berkelanjutan, sistem ini memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam pemantauan kesehatan preventif berbasis Internet of Things (IoT) dan machine learning.

# PENUTUP

## KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan IoTensi, yaitu sistem pemantauan tekanan darah real-time berbasis Internet of Things (IoT) yang mengintegrasikan multi-sensor kesehatan. IoTensi mampu mengukur tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, dan saturasi oksigen menggunakan kombinasi sensor MPX5050GP, MAX30102, dan MLX90614 yang dikontrol oleh mikrokontroler ESP32, serta ditampilkan melalui dashboard web berbasis Firebase. Sistem ini dilengkapi dengan fitur peringatan dini hipertensi, penyimpanan data historis, serta integrasi model klasifikasi Random Forest untuk prediksi risiko hipertensi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa IoTensi mampu bekerja secara real-time dengan rata-rata waktu pengiriman data 38 ms, waktu inferensi 180 ms, dan ketepatan notifikasi sebesar 95%. Model Random Forest yang digunakan mencapai akurasi 91,2% dengan kinerja terbaik pada kategori Normal dan Hipertensi Tingkat 2. Deviasi sensor terhadap alat medis pembanding masih berada dalam batas toleransi. Dengan demikian, IoTensi dapat menjadi solusi yang efektif untuk monitoring preventif hipertensi, mendukung telemedis, serta berpotensi diterapkan dalam transformasi digital sektor kesehatan.

## SARAN

Walaupun sistem IoTensi telah menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa batasan yang dapat dikembangkan lebih lanjut, antara lain:

- Sistem masih menggunakan WiFi sehingga perlu dikembangkan dengan dukungan jaringan seluler atau LoRaWAN agar dapat digunakan di lebih banyak lingkungan.

- Model machine learning dapat diperluas dengan penambahan variabel lain seperti usia, riwayat medis, dan gaya hidup untuk meningkatkan akurasi prediksi risiko.

- Sistem belum mendukung multi-patient management pada satu akun tenaga medis, sehingga perlu ditambahkan fitur manajemen pasien secara massal.

- Integrasi dengan sistem rumah sakit atau aplikasi kesehatan nasional dapat menjadi pengembangan lanjutan untuk mendukung ekosistem telehealth secara luas.

Dengan pengembangan lebih lanjut, IoTensi diharapkan dapat menjadi inovasi kesehatan digital yang mampu membantu masyarakat melakukan pemantauan hipertensi secara mandiri dan berkelanjutan.

# DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Gupta, M. Kumar, and S. Singh, Multi-sensor Based IoT Health Monitoring System for Hypertension Prediction,  Journal of Medical Systems, Vol. 47, No. 1, Hal. 23–35, 2023.

[2] Ahmad Syamsuwardin, Sussi,  Sri Astuti, Sistem Monitoring Tekanan Darah Berbasis Iot Dan Machine Learning, e-Proceeding of Engineering, Vol.11, No.6,  Hal 6425-6427, Telkom University, 2024.

[3] Aprilia Sulista, Nehru, Samratul Fuady, Rancang Bangun Alat Monitoring Tekanan Darah Berbasis Internet of Things (IoT), Jurnal Engineering, Vol. 3, No. 1, Hal. 14-26, 2021.

[4] Aziza, Zahra Nur, Gambaran Tingkat Asupan Lemak, Kalium dan Magnesium Pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Kesambi. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA, 2024.

[5] I Gusti Made Ngurah Desnanjaya, I Made Aditya Nugraha, Real-time Monitoring System for Blood Pressure Monitoring Based on Internet of Things, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Vol. 35, No. 1, Hal. 62–69, Institute of Advanced Engineering and Science (IAES), 2024

[6] Irfan Wahyu Ramadhan, Firdaus, Sisdarmanto Adinandra, Penerapan IoT dalam Sistem Monitoring Kesehatan: Inovasi dan Implementasi, Techno.COM, Vol. 23, No. 4,  Hal. 763-765 , 2024

[7] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profil Kesehatan Indonesia 2024, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025.

[8] Mu’thiana Gusnam, Dessy Oktani, Rahmi Mahdaliza, Kamarudin, Muhammad Jaka Wimbang Wicaksono, Cindy Kristine Pasaribu, Rudcayanti Hutagaol, Wisnu Ferdinan, Sistem Monitoring Telemedis untuk Pengukuran Tekanan Darah Berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan MPX5700DP dan Jaringan LoRaWAN, Journal of Applied Electrical Engineering, Vol. 8, No. 2, Hal. 102-106, 2024

[9] Reza Fajritama, Sevia Indah Purnama, Muhammad Panji Kusuma Praja, Sistem IoT untuk Pemantauan Kesehatan Menggunakan ESP32 dan ESP32-CAM, e-Proceeding of Engineering, Vol. 12, No. 4, Hal. 5559–5564, 2025.

[10] Sofyan Islamy, Wahyu Ramadhani Gusti, Masduki Zakarijah, Penerapan IoT pada Prototipe Pengukur Tekanan Darah Non-Invasive Berbasis ESP8266, Jurnal Sains dan Teknologi (JST), Vol. 12, No. 3, 2023, Hal. 823-832.

[11] World Health Organization, Hypertension, WHO Fact Sheets, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension, Diakses pada 20 September 2025, 2023.

[12] World Health Organization, Launch of the WHO Global Hypertension Report 2025, WHO Events, https://www.who.int/news-room/events/detail/launch-of-the-who-global-hypertension-report-2025, Diakses pada 20 September 2025, 2025.

[13] Sara Berg, New BP guideline: 5 things physicians should know, American Medical Association News, New BP guideline: 5 things physicians should know | American Medical Association, Diakses pada 17 Oktober 2025, 2025.

[14] Heart Association dan American College of Cardiology, New High Blood Pressure Guideline Emphasizes Prevention, Early Treatment to Reduce CVD Risk, American College of Cardiology (ACC), https://www.acc.org/About-ACC/Press-Releases/2025/08/13/20/03/New-high-blood-pressure-guideline-emphasizes-prevention-early-treatment-to-reduce-CVD-risk?utm_source, Diakses pada 17 Oktober 2025, 2025.

# LAMPIRAN

| sistolik | diastolik | heart_rate | spo2 | suhu | kategori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 76 | 65 | 97 | 36.97 | Normal |  |
| 106 | 76 | 60 | 96 | 37.42 | Normal |  |
| 109 | 65 | 65 | 95 | 37.12 | Normal |  |
| 114 | 73 | 82 | 99 | 36.55 | Normal |  |
| 117 | 72 | 83 | 98 | 36.11 | Normal |  |
| 115 | 71 | 92 | 96 | 37.21 | Normal |  |
| 109 | 68 | 78 | 98 | 36.91 | Normal |  |
| 116 | 69 | 91 | 96 | 36.64 | Normal |  |
| 105 | 67 | 69 | 99 | 36.4 | Normal |  |
| 108 | 65 | 77 | 100 | 36.13 | Normal |  |
| 108 | 71 | 90 | 95 | 36.31 | Normal |  |
| 115 | 74 | 91 | 99 | 36.55 | Normal |  |
| 110 | 76 | 73 | 100 | 36.53 | Normal |
| 106 | 70 | 83 | 95 | 36.61 | Normal |
| 106 | 77 | 89 | 95 | 36.56 | Normal |
| 115 | 72 | 96 | 98 | 36.43 | Normal |
| 111 | 74 | 75 | 99 | 37.26 | Normal |
| 117 | 71 | 83 | 97 | 36.38 | Normal |
| 111 | 65 | 99 | 100 | 36.27 | Normal |
| 109 | 78 | 63 | 97 | 36.83 | Normal |
| 110 | 74 | 94 | 97 | 36.17 | Normal |
| 114 | 72 | 82 | 97 | 37.2 | Normal |
| 107 | 76 | 96 | 99 | 37.48 | Normal |
| 115 | 68 | 63 | 100 | 37.38 | Normal |
| 111 | 73 | 72 | 96 | 36.42 | Normal |
| 115 | 65 | 78 | 100 | 36.64 | Normal |
| 116 | 78 | 65 | 96 | 36.92 | Normal |
| 117 | 67 | 93 | 95 | 36.76 | Normal |
| 112 | 76 | 93 | 95 | 36.33 | Normal |
| 118 | 76 | 96 | 99 | 37.22 | Normal |
| 116 | 75 | 98 | 96 | 37.39 | Normal |
| 116 | 72 | 73 | 98 | 37.48 | Normal |
| 113 | 72 | 77 | 100 | 36.45 | Normal |
| 118 | 74 | 72 | 99 | 37.18 | Normal |
| 108 | 69 | 93 | 98 | 36.28 | Normal |
| 105 | 75 | 64 | 98 | 36.53 | Normal |
| 112 | 72 | 97 | 95 | 36.18 | Normal |
| 111 | 73 | 96 | 99 | 36.83 | Normal |
| 117 | 72 | 63 | 95 | 36.24 | Normal |
| 109 | 69 | 69 | 96 | 36.88 | Normal |
| 110 | 67 | 98 | 99 | 36.48 | Normal |
| 109 | 67 | 88 | 99 | 36.12 | Normal |
| 110 | 72 | 83 | 98 | 37.05 | Normal |
| 109 | 76 | 84 | 98 | 36.09 | Normal |
| 107 | 68 | 82 | 97 | 36.36 | Normal |
| 118 | 72 | 75 | 95 | 36.3 | Normal |
| 109 | 74 | 83 | 100 | 36.89 | Normal |
| 111 | 72 | 88 | 99 | 36.68 | Normal |
| 115 | 68 | 61 | 95 | 36.31 | Normal |
| 113 | 75 | 84 | 95 | 36.34 | Normal |
| 118 | 67 | 94 | 100 | 37.03 | Normal |
| 117 | 76 | 95 | 95 | 36.75 | Normal |
| 105 | 78 | 91 | 97 | 37.36 | Normal |
| 107 | 74 | 72 | 99 | 36.57 | Normal |
| 115 | 73 | 65 | 95 | 37.14 | Normal |
| 109 | 69 | 66 | 95 | 36.06 | Normal |
| 116 | 72 | 78 | 98 | 36.08 | Normal |
| 111 | 69 | 97 | 95 | 37.37 | Normal |
| 116 | 73 | 86 | 96 | 36.89 | Normal |
| 112 | 74 | 75 | 99 | 37.03 | Normal |
| 105 | 78 | 98 | 97 | 37.46 | Normal |
| 115 | 73 | 79 | 95 | 36.84 | Normal |
| 115 | 77 | 96 | 98 | 36.25 | Normal |
| 118 | 75 | 83 | 96 | 36.83 | Normal |
| 118 | 73 | 73 | 95 | 36.94 | Normal |
| 108 | 77 | 72 | 99 | 36.97 | Normal |
| 112 | 69 | 91 | 99 | 37.22 | Normal |
| 105 | 71 | 68 | 96 | 36.11 | Normal |
| 105 | 66 | 98 | 95 | 36.39 | Normal |
| 112 | 69 | 61 | 97 | 37.33 | Normal |
| 118 | 72 | 86 | 95 | 36.92 | Normal |
| 112 | 68 | 84 | 98 | 36.39 | Normal |
| 108 | 70 | 93 | 95 | 36.07 | Normal |
| 109 | 68 | 93 | 100 | 36.54 | Normal |
| 112 | 65 | 80 | 100 | 36.67 | Normal |
| 116 | 77 | 94 | 99 | 36.53 | Normal |
| 109 | 77 | 71 | 99 | 36.78 | Normal |
| 108 | 77 | 64 | 97 | 37.1 | Normal |
| 118 | 74 | 75 | 96 | 36.72 | Normal |
| 109 | 68 | 100 | 97 | 36.65 | Normal |
| 110 | 72 | 74 | 97 | 37.36 | Normal |
| 113 | 70 | 95 | 98 | 37.13 | Normal |
| 118 | 75 | 63 | 95 | 36.98 | Normal |
| 118 | 70 | 96 | 97 | 37.13 | Normal |
| 113 | 69 | 83 | 98 | 36.57 | Normal |  |
| 110 | 66 | 67 | 99 | 36.17 | Normal |  |
| 107 | 65 | 66 | 95 | 36.12 | Normal |  |
| 106 | 72 | 82 | 99 | 36.48 | Normal |  |
| 117 | 76 | 80 | 96 | 36.59 | Normal |  |
| 107 | 77 | 89 | 97 | 36.26 | Normal |  |
| 106 | 73 | 82 | 100 | 36.16 | Normal |  |
| 108 | 73 | 63 | 95 | 37.19 | Normal |  |
| 105 | 67 | 60 | 98 | 36.18 | Normal |  |
| 115 | 70 | 99 | 96 | 36.69 | Normal |  |
| 105 | 71 | 63 | 99 | 37.27 | Normal |  |
| 111 | 77 | 87 | 97 | 36.94 | Normal |  |
| 105 | 76 | 77 | 99 | 36 | Normal |  |
| 114 | 68 | 85 | 97 | 36.01 | Normal |  |
| 116 | 75 | 74 | 97 | 36.06 | Normal |  |
| 106 | 70 | 73 | 95 | 36.12 | Normal |  |
| 110 | 66 | 70 | 96 | 37.23 | Normal |  |
| 107 | 71 | 80 | 95 | 36.74 | Normal |  |
| 107 | 71 | 98 | 100 | 36.45 | Normal |  |
| 110 | 72 | 61 | 96 | 36.64 | Normal |  |
| 109 | 73 | 71 | 95 | 37.46 | Normal |  |
| 116 | 73 | 86 | 99 | 36.3 | Normal |  |
| 115 | 77 | 90 | 98 | 37.49 | Normal |  |
| 118 | 76 | 62 | 96 | 37.21 | Normal |  |
| 114 | 77 | 89 | 98 | 36.09 | Normal |  |
| 108 | 77 | 93 | 99 | 37.15 | Normal |  |
| 109 | 68 | 64 | 100 | 37.42 | Normal |  |
| 113 | 76 | 80 | 98 | 36.4 | Normal |  |
| 106 | 72 | 88 | 96 | 37.47 | Normal |  |
| 106 | 65 | 90 | 95 | 36.02 | Normal |  |
| 109 | 74 | 77 | 96 | 36.49 | Normal |  |
| 107 | 76 | 90 | 97 | 37.21 | Normal |  |
| 109 | 71 | 65 | 97 | 36.79 | Normal |  |
| 109 | 73 | 80 | 95 | 36.84 | Normal |  |
| 114 | 65 | 96 | 95 | 36.99 | Normal |  |
| 112 | 69 | 65 | 99 | 36.72 | Normal |  |
| 128 | 77 | 94 | 95 | 37.05 | Pre-Hipertensi |  |
| 120 | 78 | 78 | 99 | 36.8 | Pre-Hipertensi |  |
| 126 | 77 | 73 | 99 | 36.69 | Pre-Hipertensi |  |
| 124 | 77 | 100 | 100 | 36.73 | Pre-Hipertensi |  |
| 121 | 78 | 87 | 100 | 36.18 | Pre-Hipertensi |  |
| 121 | 76 | 91 | 97 | 36.75 | Pre-Hipertensi |  |
| 129 | 81 | 82 | 97 | 36.37 | Pre-Hipertensi |  |
| 129 | 80 | 99 | 99 | 36.46 | Pre-Hipertensi |  |
| 129 | 80 | 60 | 100 | 37.17 | Pre-Hipertensi |  |
| 126 | 80 | 89 | 96 | 36.25 | Pre-Hipertensi |  |
| 122 | 76 | 66 | 100 | 36.86 | Pre-Hipertensi |  |
| 126 | 81 | 72 | 97 | 36.14 | Pre-Hipertensi |  |
| 120 | 76 | 83 | 97 | 36.54 | Pre-Hipertensi |  |
| 129 | 79 | 100 | 96 | 36.81 | Pre-Hipertensi |  |
| 120 | 76 | 77 | 97 | 36.79 | Pre-Hipertensi |  |
| 120 | 78 | 61 | 98 | 36.38 | Pre-Hipertensi |  |
| 124 | 82 | 90 | 96 | 36.71 | Pre-Hipertensi |  |
| 127 | 77 | 63 | 98 | 37.1 | Pre-Hipertensi |  |
| 123 | 76 | 84 | 97 | 36.83 | Pre-Hipertensi |  |
| 127 | 76 | 62 | 96 | 36.43 | Pre-Hipertensi |  |
| 125 | 76 | 94 | 98 | 36.21 | Pre-Hipertensi |  |
| 124 | 76 | 91 | 97 | 36.76 | Pre-Hipertensi |  |
| 124 | 77 | 66 | 95 | 36.06 | Pre-Hipertensi |  |
| 124 | 77 | 75 | 95 | 36.8 | Pre-Hipertensi |  |
| 122 | 81 | 95 | 99 | 36.82 | Pre-Hipertensi |  |
| 129 | 79 | 79 | 96 | 36.33 | Pre-Hipertensi |  |
| 124 | 76 | 81 | 98 | 36.84 | Pre-Hipertensi |  |
| 122 | 76 | 62 | 99 | 37.16 | Pre-Hipertensi |  |
| 125 | 76 | 82 | 97 | 37.12 | Pre-Hipertensi |  |
| 122 | 78 | 100 | 99 | 36.57 | Pre-Hipertensi |  |
| 127 | 79 | 81 | 100 | 36.74 | Pre-Hipertensi |  |
| 122 | 82 | 66 | 99 | 36.33 | Pre-Hipertensi |  |
| 121 | 80 | 100 | 98 | 37.3 | Pre-Hipertensi |  |
| 125 | 82 | 86 | 97 | 36.3 | Pre-Hipertensi |  |
| 123 | 80 | 68 | 98 | 36.03 | Pre-Hipertensi |  |
| 129 | 76 | 73 | 97 | 36.56 | Pre-Hipertensi |  |
| 125 | 79 | 71 | 99 | 37.23 | Pre-Hipertensi |  |
| 120 | 82 | 100 | 97 | 36.97 | Pre-Hipertensi |  |
| 127 | 76 | 88 | 95 | 36.72 | Pre-Hipertensi |  |
| 122 | 80 | 90 | 96 | 36.87 | Pre-Hipertensi |  |
| 125 | 80 | 60 | 95 | 36.74 | Pre-Hipertensi |  |
| 126 | 79 | 84 | 99 | 36.14 | Pre-Hipertensi |  |
| 125 | 78 | 82 | 95 | 37.25 | Pre-Hipertensi |  |
| 120 | 78 | 70 | 97 | 37.37 | Pre-Hipertensi |  |
| 128 | 82 | 92 | 98 | 36.41 | Pre-Hipertensi |  |
| 125 | 76 | 95 | 98 | 37.35 | Pre-Hipertensi |  |
| 123 | 81 | 80 | 96 | 36.66 | Pre-Hipertensi |  |
| 128 | 78 | 69 | 97 | 37.36 | Pre-Hipertensi |  |
| 124 | 82 | 61 | 95 | 36.57 | Pre-Hipertensi |  |
| 125 | 79 | 98 | 97 | 36.83 | Pre-Hipertensi |  |
| 121 | 80 | 63 | 96 | 36.58 | Pre-Hipertensi |  |
| 124 | 79 | 86 | 97 | 36.79 | Pre-Hipertensi |  |
| 123 | 82 | 72 | 97 | 36.18 | Pre-Hipertensi |  |
| 126 | 79 | 79 | 99 | 37.22 | Pre-Hipertensi |  |
| 121 | 78 | 76 | 98 | 37.24 | Pre-Hipertensi |  |
| 122 | 80 | 81 | 96 | 36.09 | Pre-Hipertensi |  |
| 124 | 82 | 63 | 95 | 36.53 | Pre-Hipertensi |  |
| 123 | 81 | 62 | 100 | 37.24 | Pre-Hipertensi |  |
| 121 | 77 | 75 | 100 | 37.09 | Pre-Hipertensi |  |
| 120 | 79 | 96 | 95 | 37.45 | Pre-Hipertensi |  |
| 122 | 80 | 80 | 96 | 36.63 | Pre-Hipertensi |  |
| 127 | 81 | 70 | 100 | 36.16 | Pre-Hipertensi |  |
| 126 | 81 | 90 | 96 | 36 | Pre-Hipertensi |  |
| 127 | 79 | 65 | 99 | 37.12 | Pre-Hipertensi |  |
| 124 | 81 | 68 | 96 | 36.82 | Pre-Hipertensi |  |
| 125 | 82 | 97 | 98 | 37.39 | Pre-Hipertensi |  |
| 125 | 82 | 65 | 95 | 37.21 | Pre-Hipertensi |  |
| 126 | 76 | 100 | 99 | 36.6 | Pre-Hipertensi |  |
| 129 | 78 | 88 | 99 | 37.06 | Pre-Hipertensi |  |
| 121 | 80 | 66 | 99 | 36.9 | Pre-Hipertensi |  |
| 127 | 80 | 71 | 95 | 36.48 | Pre-Hipertensi |  |
| 120 | 79 | 74 | 98 | 36.41 | Pre-Hipertensi |  |
| 123 | 80 | 61 | 97 | 36.85 | Pre-Hipertensi |  |
| 120 | 81 | 71 | 95 | 36.13 | Pre-Hipertensi |  |
| 122 | 76 | 75 | 97 | 37.16 | Pre-Hipertensi |  |
| 127 | 78 | 67 | 97 | 37.31 | Pre-Hipertensi |  |
| 129 | 82 | 73 | 98 | 36.25 | Pre-Hipertensi |  |
| 124 | 82 | 66 | 100 | 36.17 | Pre-Hipertensi |  |
| 121 | 80 | 93 | 96 | 37.09 | Pre-Hipertensi |  |
| 122 | 80 | 71 | 95 | 36.24 | Pre-Hipertensi |  |
| 134 | 81 | 75 | 99 | 36.09 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 137 | 89 | 65 | 98 | 37.13 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 134 | 88 | 81 | 96 | 37.13 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 133 | 80 | 79 | 97 | 36.2 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 132 | 85 | 66 | 100 | 37.11 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 136 | 88 | 84 | 95 | 36.31 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 136 | 88 | 72 | 99 | 36.2 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 133 | 81 | 99 | 100 | 36.07 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 134 | 85 | 88 | 99 | 37.03 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 131 | 80 | 90 | 99 | 36.49 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 130 | 86 | 95 | 99 | 37.45 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 134 | 84 | 62 | 96 | 36.58 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 137 | 84 | 96 | 97 | 37.48 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 132 | 84 | 89 | 99 | 36.68 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 131 | 85 | 76 | 97 | 36.14 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 133 | 80 | 82 | 95 | 36.09 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 136 | 88 | 81 | 95 | 36 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 134 | 81 | 77 | 96 | 37.11 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 130 | 88 | 97 | 100 | 36.19 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 136 | 88 | 78 | 96 | 36.32 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 131 | 85 | 92 | 96 | 36.15 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 135 | 83 | 84 | 97 | 36.24 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 131 | 82 | 62 | 99 | 37.15 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 134 | 88 | 87 | 95 | 36.14 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 138 | 83 | 79 | 95 | 37.3 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 131 | 81 | 73 | 99 | 36.24 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 135 | 81 | 96 | 96 | 36.71 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 131 | 88 | 90 | 98 | 37.17 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 132 | 82 | 85 | 96 | 37.38 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 136 | 83 | 77 | 98 | 36.59 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 138 | 83 | 70 | 97 | 36.3 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 132 | 81 | 89 | 96 | 36.35 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 134 | 83 | 65 | 99 | 36.41 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 132 | 83 | 85 | 95 | 36.95 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 133 | 88 | 69 | 99 | 36.33 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 138 | 83 | 94 | 99 | 36.64 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 134 | 81 | 60 | 98 | 36.16 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 137 | 88 | 63 | 99 | 37.31 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 136 | 87 | 66 | 100 | 36.56 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 130 | 87 | 68 | 100 | 36.96 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 131 | 82 | 90 | 99 | 36.11 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 132 | 83 | 60 | 99 | 36.1 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 138 | 84 | 78 | 96 | 36.62 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 136 | 86 | 74 | 98 | 37.27 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 130 | 87 | 96 | 97 | 37.01 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 130 | 83 | 91 | 98 | 36.13 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 132 | 88 | 75 | 96 | 36.85 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 138 | 83 | 82 | 99 | 37.04 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 133 | 83 | 63 | 97 | 36.51 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 131 | 84 | 63 | 95 | 36.89 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 134 | 83 | 97 | 95 | 36.93 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 133 | 89 | 91 | 95 | 36.28 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 132 | 86 | 92 | 100 | 36.77 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 135 | 80 | 85 | 95 | 36.35 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 136 | 86 | 98 | 100 | 36.99 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 138 | 81 | 63 | 96 | 36.43 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 133 | 86 | 86 | 95 | 37.37 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 133 | 84 | 86 | 99 | 36.37 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 131 | 88 | 96 | 100 | 36.22 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 136 | 80 | 86 | 95 | 37.2 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 136 | 88 | 61 | 98 | 36.79 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 133 | 88 | 65 | 99 | 36.05 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 135 | 80 | 79 | 99 | 36.26 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 134 | 81 | 80 | 100 | 36.44 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 130 | 87 | 87 | 98 | 36.55 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 132 | 86 | 69 | 100 | 37.47 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 135 | 88 | 94 | 95 | 36.65 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 136 | 82 | 78 | 97 | 37.32 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 137 | 87 | 72 | 97 | 37.03 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 137 | 89 | 84 | 95 | 37.07 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 130 | 89 | 82 | 96 | 37.36 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 133 | 89 | 70 | 100 | 36.33 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 134 | 86 | 60 | 98 | 36.57 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 138 | 80 | 77 | 99 | 36.63 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 131 | 82 | 85 | 96 | 36.8 | Hipertensi Tingkat 1 |  |
| 162 | 109 | 82 | 98 | 37.16 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 143 | 97 | 88 | 100 | 37.35 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 164 | 104 | 89 | 100 | 36.45 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 164 | 110 | 90 | 96 | 36.58 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 163 | 94 | 99 | 96 | 36.06 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 155 | 105 | 72 | 96 | 36.87 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 170 | 106 | 76 | 100 | 36.76 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 151 | 90 | 100 | 95 | 37.47 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 146 | 106 | 80 | 95 | 36.41 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 151 | 104 | 61 | 99 | 37.22 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 145 | 106 | 89 | 100 | 36.64 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 165 | 95 | 79 | 98 | 36.52 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 146 | 101 | 99 | 97 | 36.1 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 164 | 110 | 71 | 100 | 36.79 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 147 | 92 | 100 | 98 | 37.28 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 164 | 110 | 82 | 98 | 36.81 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 147 | 108 | 61 | 97 | 36.69 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 142 | 103 | 75 | 96 | 36.61 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 142 | 107 | 88 | 100 | 36.99 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 146 | 106 | 80 | 99 | 36.51 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 163 | 97 | 98 | 95 | 36.7 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 166 | 109 | 74 | 95 | 36.3 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 151 | 98 | 93 | 96 | 36.71 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 164 | 97 | 83 | 95 | 36.89 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 148 | 105 | 61 | 99 | 36.86 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 166 | 110 | 70 | 95 | 36.9 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 159 | 103 | 86 | 99 | 36.45 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 152 | 105 | 96 | 98 | 36.04 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 158 | 96 | 85 | 98 | 36.25 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 150 | 94 | 90 | 95 | 36.15 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 143 | 95 | 100 | 100 | 36.98 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 158 | 110 | 98 | 97 | 37.39 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 140 | 103 | 63 | 97 | 36.84 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 170 | 104 | 71 | 99 | 36.89 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 166 | 103 | 78 | 97 | 36.28 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 166 | 93 | 93 | 95 | 37.2 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 140 | 93 | 94 | 96 | 36.46 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 142 | 107 | 68 | 100 | 36.91 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 146 | 99 | 91 | 99 | 36.84 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 149 | 91 | 61 | 95 | 37.36 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 162 | 110 | 86 | 97 | 36.94 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 161 | 109 | 69 | 100 | 36.62 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 163 | 102 | 96 | 98 | 36.44 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 164 | 96 | 70 | 95 | 36.74 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 146 | 103 | 96 | 97 | 36.95 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 164 | 95 | 89 | 98 | 36.65 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 145 | 94 | 79 | 99 | 36.81 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 146 | 101 | 91 | 99 | 36.18 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 170 | 97 | 61 | 99 | 37.38 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 168 | 107 | 60 | 99 | 37.1 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 167 | 90 | 64 | 95 | 37.1 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 145 | 97 | 100 | 100 | 36.65 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 155 | 99 | 72 | 96 | 36.23 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 155 | 98 | 77 | 100 | 36.71 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 143 | 107 | 66 | 97 | 37.27 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 165 | 110 | 68 | 100 | 37.45 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 153 | 98 | 62 | 99 | 37.3 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 170 | 95 | 82 | 97 | 36.15 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 159 | 104 | 98 | 96 | 36.23 | Hipertensi Tingkat 2 |  |
| 154 | 110 | 64 | 96 | 37.03 | Hipertensi Tingkat 2 |  |